Prilog 1

OPIS PREDMETA NABAVE – TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

- obrazac tehničkih karakteristika

| Redni broj | Stroj za punjenje vreća pijeskom | Nudi se |  | OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | NE | Upisati ponuđene vrijednosti ili dokaz jednake vrijednosti |
| 1. | Marka i tip (navesti) |  |  |  |
| 1.1 | Dimenzije uređaja maksimalno d/š/v: 2.400/1.200/2.200 mm |  |  |  |
| 1.2 | Volumen lijevka za punjenje: min 1,2 m³, izrađen od St 52.3 min. debljine 3 mm |  |  |  |
| 1.3 | Metalni zaštitnik od presipavanja, preklopni, min. visine 400 mm |  |  |  |
| 1.4 | Kapacitet punjenja: min 1600 vreća/h |  |  |  |
| 1.5 | Sustav za doziranje pijeska u ispuste putem pužnih transportera uz miješalicu pijeska |  |  |  |
| 1.6 | Pogon pužnih transportera preko hidro motora i lanca |  |  |  |
| 1.7 | Zaštitna rešetka iznad pužnih transportera |  |  |  |
| 1.8 | Ispust za punjenje vreća : min. 4 komada |  |  |  |
| 1.9 | Ručno aktiviranje punjenja |  |  |  |
| 1.10 | Mogućnost punjenja vreća 600x400 i 500x400 |  |  |  |
| 1.11 | Podest za vreće na kojem stoje vreće tijekom punjenja izveden od mrežastog profila min. Ø4 mm vruče pocinčan |  |  |  |
| 1.12 | Mogućnost visinskog podešavanja podesta na kojem stoje vreće tijekom punjenja (radi visine vreće sa pijeskom) |  |  |  |
| 1.13 | Ispusti za punjenje vreća izvedeni tako da osoba koja puni vreće izbjegne mogućnost ozlijede glave tijekom punjenja |  |  |  |
| 1.14 | Benzinski motor, snaga min. 14 KS, 4 taktni, zračno hlađen, učvršćen preko elastičnih gumenih elemenata |  |  |  |
| 1.15 | Varijabilna pumpa |  |  |  |
| 1.16 | Rezervoar za hidraulično ulje min. 90 l, kontrolno staklo za provjeru razine ulja |  |  |  |
| 1.17 | Mrežasta zaštita agregata |  |  |  |
| 1.18 | Zaštitna okapnica metalna iznad pogonskog motora koja spriječava ulazak pijeska u rotirajuće dijelove motora |  |  |  |
| 1.19 | Teleskopski stabilizatori za niveliranje i dodatnu sigurnost tijekom upotrebe punilice (preko vijčanog mehanizma s hodom min. 50 mm) |  |  |  |
| 1.20 | Minimalna raspon stabilizatora nakon izvlačenja 2.000x2.200 mm |  |  |  |
| 1.21 | Stroj prilagođen za prijevoz i manipulaciju radnim strojem i viličarem sa sve četiri strane |  |  |  |
| 1.22 | Ušice unutar lijevka za podizanje |  |  |  |
| 1.23 | Upravljački ventil za pužni vijak i miješalicu |  |  |  |
| 1.24 | STOP prekidač |  |  |  |
| 1.25 | Svjetlo za osvjetljavanje radnog prostora (4 mjesta ispusta i upravljačko mjesto) u LED izvedbi s napajanjem iz motora, neovisno o vanjskom napajanju, minimalno 5 komada rasvjetnih tijela smještenih ispod sjenila |  |  |  |
| 1.26 | Površinska zaštita, vruće cinčano |  |  |  |
| 1.27 | Ugrađen vibrator, minimalne snage 3 kN |  |  |  |
| 1.27 | Oprema: 4 drvena impregnirana podmetača min. d/š: 400x400 mm s odgovarajućim nosačem |  |  |  |
| 1.28 | Kanistar za gorivo s nosačem kapaciteta min. 10 lit. |  |  |  |
| 1.29 | Osnovne upute za rad uređaja, pričvršćen na radnom stroju |  |  |  |
| 1.30 | Katalog rezervnih dijelova |  |  |  |
| 1.31 | Uputstvo za uporabu i održavanje |  |  |  |
| 2. | Stroj za šivanje vreća s pijeskom |  |  |  |
| 2.1 | Marka i tip (navesti) |  |  |  |
| 2.2 | Dimenzije maks. 32x22x30 cm |  |  |  |
| 2.3 | Netto težina maks. 5 kg |  |  |  |
| 2.4 | Razina buke maks. 75,5 dB |  |  |  |
| 2.5 | Motor min. 90 W |  |  |  |
| 2.6 | Min. dužina uboda 7.2 mm |  |  |  |
| 2.7 | Lančani bod sa jednim koncem |  |  |  |
| 2.8 | Jednostavno korištenje: jednom rukom |  |  |  |
| 2.9 | Automatsko rezanje konca |  |  |  |
| 2.10 | Šivanje višeslojnih vreća, na pamuku, platnu i sl. |  |  |  |
| 2.11 | Mogućnost vješanja za lakše korištenje |  |  |  |
| 2.12 | Regulacija visine transportnih zubaca |  |  |  |
| 2.13 | Izmjenjivi hvatač |  |  |  |
| 2.14 | Regulacija hvatača |  |  |  |
| 2.15 | Osnovne upute za rad uređaja, pričvršćen na radnom stroju |  |  |  |
| 2.16 | Katalog rezervnih dijelova |  |  |  |
| 2.17 | Uputstvo za uporabu i održavanje |  |  |  |

Ponuditelj:

U____________,_________2024.godine                     _____________________________

(mjesto  datum)

(popis odgovorne osobe ponuditelja)